Цель работы: создать чертёж из детали и перенести в NanoCAD, где оформить в соответствии с ГОСТ все проекции.

Ход работы:

1.	Перенести все проекции в шаблон, во вкладку «Модель».

2.	Для удобства разбить область «Модели» по узлам.

3.	Выделить все основные линии и установить вес линии в 0.40.

4.	Расставить осевые весом 0.18 мм (штрихпунктирные).

5.	Переходим в область листа. С помощью «видового экрана» подбираем необходимый масштаб.

6.	Возвращаемся в «Модель».

7.	Наносим размеры, соблюдая ГОСТ и выбранный масштаб (шрифты Stand1, Stand2, Stand4, Stand5, Stand10, Stand20 соответствуют масштабу 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:10, 1:20).

8.	Указываем отклонения А-А.

9.	Указываем необходимую обработку (шероховатость).

10.	Переходим в «Лист».

11.	Выравниваем, указываем общую шероховатость.

12.	Заполняем технические требования.

13.	Заполняем рамку.

Вывод: в данной практической работе были выполнены чертежи каждой отдельной детали в ПО NanoCAD, в соответствии с ГОСТ.