Цель работы: создать сборочные чертежи в NanoCAD, соблюдая ГОСТ 2.109-73. Соблюсти все размеры, требования к оформлению сборочного чертежа, технические требования, требования к спецификации в соответствии с ГОСТ 2.108-68, а также допуски и элементы сварки.

Ход работы:

В ходе работы был создан сборочный чертёж в соответствии с требованиями ГОСТ, который содержит следующие элементы: изображение сборочной единицы, размеры, номера позиций, технические требования.

Все размеры, указанные в сборочном чертеже, разделены по следующим категориям (при необходимости): габаритные, установленные и присоединительные, эксплуатационные и монтажные.

Общие требования к сборочным чертежам, которые были учтены при выполнении задания:

–	все поверхности сопрягаемых деталей в месте соединения необходимо обозначить одной контурной линией;

–	смежные детали в разрезах и сечениях обозначают штриховкой в различных направлениях;

–	если число деталей больше двух — направление и частота штриховки меняется;

–	сплошные детали в секущей плоскости вдоль оси или вдоль длинной стороны не штрихуются;

–	собранные в сборочную единицу отдельные детали изображаются в рабочем положении;

–	цельные, непустотелые детали изображаются в продольных разрезах незаштрихованными;

–	для упрощения чтения сборочных чертежей на них допускается помещать изображение пограничных элементов и их размеры;

–	линии невидимого контура применяют только для изображения простых элементов, когда выполнение разреза не упрощает чтение чертежа, а увеличивает его трудоёмкость;

–	на сборочных чертежах перемещающиеся в работе части допускается изображать в крайнем или промежуточном положении с указанием соответствующего размера;

–	клапанные устройства принято изображать закрытыми.

Для изображений сборочных единиц существуют отдельные требования оформления, которые также были учтены при выполнении данной работы. К ним относятся:

–	количество изображений должно быть минимальным, но раскрывающим информацию о форме, расположении и характере соединения деталей;

–	при разрезах все смежные детали необходимо заштриховать в противоположные стороны;

–	на всех изображениях одна и та же деталь должна иметь одинаковую штриховку;

–	на разрезах стандартные изделия не заштриховываются.

К оформлению размеров на сборочных чертежах предъявляются следующие требования:

–	указываются габаритные размеры изделия, определяющие его внешние очертания;

–	указываются установочные и присоединительные размеры, характеризующие установку изделия на месте его монтажа или присоединения к другому изделию;

–	указываются другие необходимые и справочные размеры;

–	все справочные размеры на чертеже отмечают знаком «*», а в технических требованиях выполняется надпись «*Размеры для справок».

Помимо всего прочего, были учтены технические требования, включающие: подтверждение материала сертификатом при входном контроле, обеспечение идентификации материала на всех этапах технологического процесса, а также требования к сварным швам по ГОСТ 14771-76.

В ходе работы выполнены требования к спецификации, которые были освещены в презентации преподавателем (разделы, графы, позиционирование). В спецификацию входят разделы: документация, детали, стандартные изделия.

Также были учтены допуски и особенности сварки. Сварные швы выполнены по ГОСТ 14771-76 (сварка в защитных газах). Условные обозначения сварных швов проставлены на сборочных чертежах в соответствии с ГОСТ 2.312-72.

Таким образом, учитывая все особенности и нюансы работы, были выполнены сборочные чертежи трёх элементов (Балка 2А.012.001 СБ, Подставка 1 2А.012.002 СБ, Подставка 2 2А.012.003 СБ) и спецификации к ним. Результат работы представлен ниже.

Вывод: в ходе выполнения данной практической работы были созданы сборочные чертежи в NanoCAD с соблюдением ГОСТ 2.109-73. Были соблюдены все размеры, требования к оформлению сборочного чертежа, технические требования, требования к спецификации в соответствии с ГОСТ 2.108-68, а также допуски и элементы сварки.