Распределение работ по заданиям

Состав команды: 1 человек — Самарин Дмитрий Васильевич (гр. 3510М).

| № задания | Исполнитель |
| --- | --- |
| Задание 1 | Самарин Дмитрий Васильевич |
| Задание 2 | Самарин Дмитрий Васильевич |
| Задание 3 | Самарин Дмитрий Васильевич |
| Задание 4 | Самарин Дмитрий Васильевич |
| Задание 5 | Самарин Дмитрий Васильевич |
| Задание 6 | Самарин Дмитрий Васильевич |
| Задание 7 | Самарин Дмитрий Васильевич |
| Задание 8 | Самарин Дмитрий Васильевич |

Задание 1. Преобразование структурной схемы в эквивалентную ПФ

Исходная структурная схема (рис. 1) содержит звенья:

W1(s) = 0,71,5s + 1,  W2(s) = 30300,01s,  W3 = 10,

W4(s) = 10,1s,  H(s) = 10,05s + 1,  K = 13.

Метод 1. Эквивалентные структурные преобразования

Шаг 1. Параллельное соединение W₁(s) с пропорциональным усилителем K = 13:

Wпар(s) = W1(s) + 13 = 0,71,5s + 1 + 13 = 19,5s + 13,71,5s + 1.

Шаг 2. Внутренний контур с единичной отрицательной ОС:

Wвнутр(s) = W2W31 + W2W3 = 30 3000,01s + 30 300.

Шаг 3. Последовательное соединение прямой ветви:

Wпрям(s) = Wпар(s) · Wвнутр(s) · W4(s) = 6 060 000 · (195s + 137)s · (3s + 2) · (s + 3 030 000).

Шаг 4. Замыкание внешней обратной связи через H(s):

Wзам(s) = Wпрям(s)1 + Wпрям(s) · H(s).

После приведения к общему знаменателю и упрощения получаем эквивалентную ПФ замкнутой системы:

Wзам(s) = 1 181 700 000 · s2 + 24 464 220 000 · s + 16 604 400 0003 · s4 + 9 090 062 · s3 + 187 860 040 · s2 + 23 755 200 000 · s + 16 604 400 000.

Статический коэффициент: W_зам(0) = 1. Система астатическая, отслеживает позиционные сигналы без статической ошибки.

Метод 2. Формула Мейсона

Сигнальный граф содержит один путь P₁ и две петли:

L1 = - W2W3,  L2 = - Wпрям · H,  Δ = 1 - (L1 + L2) + L1L2.

Поскольку обе петли касаются прямого пути, Δ₁ = 1, и:

Wзам = P1 · Δ1Δ.

Численный результат идентичен методу 1 (контроль в скрипте task1_reduce.py).

Метод 3. Символьные вычисления в MATLAB

Применяя функции feedback, series, parallel из Control System Toolbox:

s = tf('s');

W1 = 0.7/(1.5*s+1);  W2 = 3030/(0.01*s);  W3 = 10;  W4 = 1/(0.1*s);

H  = 1/(0.05*s+1);   K13 = 13;

W_par     = W1 + K13;

W_inner   = feedback(W2*W3, 1);

W_forward = W_par * W_inner * W4;

W_cl      = minreal(feedback(W_forward, H));

Численный результат идентичен полученному вручную (см. task1_reduce.m).

Рис. 1.1. Переходная характеристика замкнутой системы при x = 100·1(t).

Simulink-модель задания 1 и результаты симуляции в MATLAB:

Рис. 1.S. Simulink-схема модели task1_model.slx.

Рис. 1.M1. Переходный процесс в Simulink Scope.

Задание 2. Установившаяся ошибка при x = 100·1(t)

Аналитический расчёт. Изображение ошибки:

E(s) = X(s)1 + Wразомк(s),  X(s) = 100s.

По теореме о конечном значении:

eуст = lims → 0 s · E(s) = 1001 + Wразомк(0).

Петлевая ПФ:

Wразомк(s) = 23 634 000 000 · s + 16 604 400 0003 · s4 + 9 090 062 · s3 + 187 860 040 · s2 + 121 200 000 · s.

В знаменателе свободный множитель s — в петле есть интегратор. Следовательно, W_разомк(s)|_{s→0} → ∞, и:

eуст = 1001 + ∞ = 0.

Моделирование. Симуляция в Simulink (task2_model.slx) и в Python (task2_error.py). График ошибки:

Рис. 2.1. Переходный процесс ошибки e(t) при x(t) = 100·1(t).

Численное значение e_уст ≈ 3·10⁻¹¹ — машинный ноль, подтверждает аналитику.

Simulink-модель задания 2 и результаты симуляции в MATLAB:

Рис. 2.S. Simulink-схема модели task2_model.slx.

Рис. 2.M1. Переходный процесс в Simulink Scope (e(t)).

Рис. 2.M2. Переходный процесс в Simulink Scope (y(t)).

Задание 3. Синтез линейного регулятора

Требования: y_уст = 80, σ ≤ 30 %, t_пп ≤ 7 с при x = 100·1(t). Объект W(s) — замкнутая ПФ из Task 1 (W(0) = 1).

Метод 1. П-регулятор по условию статики

Замкнутая система:

yx = Kp · W1 + Kp · W.

При W(0) = 1 условие y_уст = 80 при x = 100:

Kp1 + Kp = 0,8  ⇒  Kp = 4.

Результат: y_уст = 80,00; σ = 20,78 %; t_пп = 0,07 с — все требования выполнены.

Метод 2. ПД-регулятор

C(s) = Kp · (1 + Td · s),  Kp = 4,  Td = 0,1.

Дифференциальная составляющая увеличивает запас по фазе. Результат: σ = 22,69 %; t_пп = 0,18 с.

Метод 3. Предкомпенсатор + П-регулятор с большим K_p

Kp = 20,  prescale = 0,8 · (1 + Kp)Kp ≈ 0,84.

Результат: σ = 4,73 %; t_пп ≈ 0,003 с — минимальное перерегулирование, быстрейший процесс.

Рис. 3.1. Переходные процессы для трёх методов синтеза.

Simulink-модель задания 3 и результаты симуляции в MATLAB:

Рис. 3.S. Simulink-схема модели task3_model.slx.

Рис. 3.M1. Переходный процесс в Simulink Scope.

Задание 4. Аппроксимация нелинейной характеристики F(e)

Точки таблицы симметричны: F(−e) = F(e). Аппроксимируем F(|e|).

Метод 1. Кусочно-линейная интерполяция

Реализация: блок 1-D Lookup Table в Simulink или функция interp1 в MATLAB.

Метод 2. Полиномиальная аппроксимация (3-я степень)

F(e) = 8,33·10-5 · |e|3 - 6,49·10-3 · |e|2 + 0,1722 · |e| - 0,020.

Метод 3. Степенная аппроксимация

F(e) = 0,1864 · |e|0,6608.

Получена линеаризацией в логарифмических координатах: log F = b·log|e| + log a.

Рис. 4.1. Сопоставление аппроксимаций и табличных точек.

Влияние аппроксимации на переходный процесс:

Рис. 4.2. Переходные процессы при разных аппроксимациях.

Вывод: при |e| > 50 полиномиальная аппроксимация расходится (выходит за диапазон таблицы), что меняет характер процесса. Кусочно-линейная (с насыщением) и степенная — наиболее предсказуемые.

Simulink-модель задания 4 и результаты симуляции в MATLAB:

Рис. 4.S. Simulink-схема модели task4_model.slx.

Рис. 4.M1. Переходный процесс в Simulink Scope (Sel=1 — кусочно-линейная).

Рис. 4.M2. Переходный процесс в Simulink Scope (Sel=2 — полином 3-й ст.).

Рис. 4.M3. Переходный процесс в Simulink Scope (Sel=3 — степенная).

Задание 5. Нелинейный логический регулятор

Параметры: Δ = 1, k = 1. Регулятор содержит ветви:

g1(e) =

g1(e) = 2s + 15s + 1 · e,   e > 10,2s + 13s + 1 · e,   e < 10.

z(e) = 180,05s + 1 · 2s + 15s + 1 · e,   |g1| > 7,5 · 2s + 13s + 1 · e,   |g1| ≤ 7.

F(e) = 0,   |z| ≤ Δ,k · z - Δ · sign(z),   |z| > Δ.

Реализация в Simulink: динамические звенья — отдельные Transfer Fcn блоки (параллельно вычисляются), их выходы поступают в MATLAB Function-блок, который реализует логику переключений и зону нечувствительности.

Рис. 5.1. Переходный процесс y(t) и управляющий сигнал F(e) при x = 100·1(t).

Полученные показатели: y_уст = 92,9; σ = 2,35 %; t_пп (по 5% трубке) ≈ 1,8 с.

Simulink-модель задания 5 и результаты симуляции в MATLAB:

Рис. 5.S. Simulink-схема модели task5_model.slx.

Рис. 5.M1. Переходный процесс в Simulink Scope (y(t) — выход системы).

Рис. 5.M2. Переходный процесс в Simulink Scope (F(e) — управляющий сигнал).

Задание 6. ПИД с ZOH в ОС и задержкой τ = 1,5 с

Требования: σ ≤ 30 %, t_пп ≤ 10 с, y_уст = 20 при x = 100·1(t).

Структура: x → масштаб 0,2 → сумматор → ПИД → задержка τ → объект W → y; обратная связь y через ZOH (T = 0,1 с) на сумматор.

ПИД-регулятор:

C(s) = Kp + Kis + Kd · s.

Подобранные параметры:

Kp = 0,2;  Ki = 0,35;  Kd = 0.

Результат моделирования: y_уст = 20,00; σ = 0,00 %; t_пп = 6,65 с.

Рис. 6.1. Переходный процесс системы с ПИД, задержкой и ZOH в ОС.

Simulink-модель задания 6 и результаты симуляции в MATLAB:

Рис. 6.S. Simulink-схема модели task6_model.slx.

Рис. 6.M1. Переходный процесс в Simulink Scope.

Задание 7. Реализация АИМ-2 через MATLAB Function

АИМ-2 вырезает участки непрерывного сигнала на интервалах [nT, nT + γT), вне — 0. T = 1 с, γ = 0,6.

Математическая модель:

x*(t) = x(t),   mod(t, T) < γT,0,   mod(t, T) ≥ γT.

Тело MATLAB Function-блока:

function y = aim2(u, t)

T = 1.0;

gamma = 0.6;

phase = mod(t, T);

if phase < gamma*T

y = u;

else

y = 0;

end

end

Сигнал t берётся от блока Clock. Входной сигнал — синусоида 0,3 Гц.

Рис. 7.1. Сигнал на входе (пунктир) и выходе (сплошная линия) АИМ-2.

Simulink-модель задания 7 и результаты симуляции в MATLAB:

Рис. 7.S. Simulink-схема модели task7_model.slx.

Рис. 7.M1. Переходный процесс в Simulink Scope.

Задание 8. Система нелинейных ОДУ для ДПТ с регулируемым потоком

Переменные состояния: I_я (ток якоря), I_в (ток обмотки возбуждения), ω_дв (угловая скорость), α (угол поворота).

Якорная цепь:

Lя · dIяdt + Rя · Iя = Uя - Eя,   Eя = C · Φ · ωдв.

Цепь обмотки возбуждения:

Lв · dIвdt + Rв · Iв = Uв,   Φ = KΦ · Iв.

Электромагнитный момент и уравнение баланса моментов:

Mэм = C · Φ · Iя,   J · dωдвdt = Mэм - Mнi · η.

Кинематика:

ω = ωдвi,   dαdt = ω.

Итоговая система четырёх нелинейных ОДУ:

dIяdt = 1Lя · (Uя - Rя · Iя - C · Φ · ωдв),

dIвdt = 1Lв · (Uв - Rв · Iв),

dωдвdt = 1J · (C · Φ · Iя - Mнi · η),

dαdt = ωдвi.

Нелинейность возникает из произведений Φ · ω_дв и Φ · I_я, поскольку Φ изменяется через I_в.

Заключение

Все 8 заданий выполнены:

1. Структурная схема рис. 1 свёрнута в эквивалентную ПФ тремя методами (эквивалентные преобразования, формула Мейсона, символьные вычисления в MATLAB).

2. Аналитически и моделированием установлено e_уст = 0 (астатизм 1-го порядка).

3. Синтезированы три линейных регулятора, все удовлетворяют σ ≤ 30 %, t_пп ≤ 7 с, y_уст = 80.

4. Выполнены три аппроксимации F(e), показано их различное влияние на переходный процесс.

5. Нелинейный логический регулятор: t_пп при 5 % трубке ≈ 1,8 с.

6. ПИД-регулятор (Kp = 0,2, Ki = 0,35) с задержкой 1,5 с и ZOH: σ ≈ 0 %, t_пп ≈ 6,65 с.

7. Реализована модель АИМ-2 через MATLAB Function в Simulink.

8. Записана система нелинейных ОДУ для ДПТ с регулируемым потоком возбуждения.